Применение

•	Отбраковка бутылок на горячем конце IS, AIS и NIS на Emhart®, GPS®, Heye®, Bottero®, BDF

®

Пожелания клиентов

•     Нечувствительность к загрязнениям и перепадам давления

•	Высокая пропускная способность при малых размерах клапана

•	Высокая скорость работы клапана

•	Четкость временных откликов клапана

Решение МАС

56C-18-871JC Мод. T65N

(24V/17,1W, квадратный коннектор)

Для другого типа катушки и разъема модификация клапана может меняться – необходимо проконсультироваться со специалистами

Преимущества

•	Сбалансированная конструкция клапана делает его нечувствительным к перепадам давления

•	Короткий ход золотника с высокой пропускной способностью клапана (5700 Nl/мин)

•	Большая площадь поверхности золотника позволяет работать в области высоких сил, что обеспечивает надежность срабатывания

•	Воздушный аккумулятор, гарантирующий надежность срабатывания клапана

•	Мощная возвратная сила благодаря комбинации механической и воздушной пружин

•	Специальное покрытие золотника позволяет избежать трения металла о металл внутри клапана

•	Эффект самоочищения препятствует заклиниванию клапана

•	Тарельчатый клапан со сбалансированной конструкцией, высокой пропускной способностью, короткими и четкими временными откликами

•	Запатентованные высокотемпературные уплотнители обеспечивают долгий срок службы клапана

•	Срок службы клапана ориентировочно составляет 100 миллионов циклов

MAC решение

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простой машины, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха, более надежная отбраковка бутылок

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внутренний пилот: от 1,7 до 10 бар

Давление в пилоте:	от 1,7 до 10 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка от 80°C

до 100°C)   Степень фильтрации:	40µ             Диапазон температур:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	14,3 мм

Пропускная способность:	5700 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – Класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 11 мс	При отключении: 10,8 мс

Мод. T65N:	Уплотнители viton

Размеры