Применение

•	Электропневматический блок клапанов для Emhart®, Bottero®, Heye®, GPS® машин

Существующее решение

Пожелания клиентов

•	Нечувствительность к загрязнениям

•	Легкая замена отдельного клапана на блоке

•	Легкий доступ для ручного регулирования

•	Отсутствие картриджей в блоке

Решение МАС

| Функция | Кодировка (16 NC / 5 NO) | Moд. |
| --- | --- | --- |
| NC | 54A-CC-000-DM-DEWJ-4FM | EG94 |
| NO | 54A-DC-000-DM-DEWJ-4FM | EG95 |
| База | CBM054A | Exxx* |

*Кодировка блока зависит от оборудования заказчика (тип коннектора, наличие дополнительного коннектора и т.д.)

Преимущества

Решение MAC

•	Клапан 3/2 с запатентованным 4-х канальным пилотом работает

в диапазане высоких сил

•	Сбалансированный дизайн с высоким потоком, высокой скоростью и

четкостью откликов

•	Надежная ручная регулировка клапанов

•	Малый ход золотника с очень высоким потоком (до 5000 Nl/min), компактный дизайн

•	Запатентованные высокотемпературные уплотнители для увеличения срока службы клапана

•	Пожизненная гарантия на катушки МАС

•	Клапан рассчитан ориентировочно на 100 миллионов циклов

•	100%-я прямая замена с существующим решением

•	Возможны все виды коннекторов/соединений (прямоугольный, Canon)

•	Отсутствие картриджей и пилотов

•	Защитная крышка со всеми требуемыми кнопками управления

Экономия

- Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простой машины, меньшее количество запчастей, уменьшение утечки воздуха, большее время работы клапана

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внешний пилот: от 0 до 8 бар

Давление в пилоте:	от 2,5 до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка от 80°C

до 100°C) Степень фильтрации:	40µ            Диапазон температур:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	13,5 мм

Пропускная способность:	5000 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Защита:	Эффект самоочищения

Время отклика:	При включении: 5 мс	При отключении: 5 мс

Мод. EG94 - EG95:	Уплотнители viton

Схема блока