Применение

•	MAC ISO3 для замены Numatics® AV16 и A9 на машинах Emhart®, Bottero®, BDF®, Maul®, GPS® и Heye®.

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Точность и быстрота

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

•	Простота в обслуживании

Решение MAC

Решение MAC

•	Электропневматический клапан:

MV-B3A-AAAB-DU-DDDJ-1LL Мод EA28

Пневматический клапан:

MV-R3A-BACF Мод. GL01 (Внутренний пилот) MV-R3A-BACG Мод. GL01 (Внешний пилот)

Переходная пластина:

U0195-EA28

- За дополнительной информацией по кодификации следует обратиться к специалистам

Преимущества

•	5/2-канальный клапан с запатентованным 4-канальным пилотом обеспечивает высокие усилия смещения в обоих направлениях

•	Возврат пружины в исходное положение после снятия нагрузки

•	Сбалансированный золотник, нечувствительный к перепадам давления, для обеспечения высокой пропускной способности

•	Короткий рабочий ход поршня (6100 Nl/мин)

•	Отсутствие трения металл-металл в клапане

•	Эффект самоочищения предотвращает заклинивание клапана

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Точность и быстрота

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Электропневматический клапан

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внутренний пилот: от 1,3 до 8 бар

Давление в пилотнике:	от 1,3 до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ                                       Диапазон температуры:	от -18°C до 80°C                Диаметр отверстия:	14,9 мм

Пропускная способность:	6100 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении:  16,2 мс	При отключении: 13,6 мс

Мод. EA28:	Уплотнители viton

Пневматический клапан

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 10 бар

Давление воздуха:	от 1,3 до 10 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ               Диапазон температур:	от -18°C до 80°C Диаметр отверстия:	14,9 мм

Пропускная способность:	6200 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Мод. GL01:	Уплотнители viton

Сравнение времени отклика

Время отклика при включении	Время отклика при отключении