Применение

•	Клапан ISO3 для механизмов выдува, открытия/закрытия форм на машинах

Emhart®, Bottero®, Heye®, GPS®, Maul®, BDF®

Пожелания клиентов

•	Нечувствительность к загрязнению и перепадам давления

•	Высокая пропускная способность при компактных размерах

•	Высокая скорость работы клапана

•	Простота замены (основание ISO 3)

Решение MAC

•	Электропневматический клапан:

Внутреннее пилотное управление:

MV-B3A-AAAA-DM-DDAJ-1JC  Мод. GL01

Внешнее пилотное управление:

MV-B3A-AAAB-DM-DDAJ-1JC  Мод. GL01

•	Пневматический клапан:

Внутреннее пилотное управление: MV-R3A-BACF  Мод. GL01

Внешнее пилотное управление: MV-R3A-BACG  Мод. GL01

За дополнительной информации по модификации следует обратиться к специалистам

Решение MAC

Преимущества

•	Клапан 5/2 с запатентованным 4-канальным пилотом работает в диапазоне очень высоких сил в обоих направлениях

•	Возврат пружины в исходное положение после снятия нагрузки

•	Сбалансированный дизайн золотника, нечувствительного к перепадам давления, обеспечивает высокую пропускную способность

•	Короткий ход золотника с высокой пропускной способностью (6300 Nl/мин) (для сравнения, у конкурентов 4000 Nl/min с тем же самым основанием клапана)

•	Специальное покрытие поршня обеспечивает минимальное трение, отсутствие трения метал-метал

•	Эффект самоочищения препятствует заклиниванию клапана

•	Запатентованные высокотемпературные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простой машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха.

Официальный дистрибьютор в России – ООО «Стекло Импекс»

Электропневматический клапан

Среды:	Сжатый воздух, инертные газы, вакуум

Диапазон давления:	Внутренний пилот: от 2,2 до 8 бар – Внешний пилот: вакуум до 8 бар

Давление в пилоте:	от 2,2 до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ               Диапазон температур:	от -18°C до 80°C Диаметр отверстия:	15,1 мм

Пропускная способность:	6300 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 16,2 мс	При отключении: 13,6 мс

Мод. GL01:	Уплотнение viton и катушка с высокотемпературной смазкой

Пневматический клапан

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 10 бар

Давление воздуха:	от 2,2 до 8 бар (должно быть больше, чем давление в основном клапане)

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ         Диапазон температур:	от -18°C до 80°C Диаметр отверстия:	15,1 мм

Пропускная способность:	6300 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Мод. GL01:	Уплотнение viton и катушка с высокотемпературной смазкой

Размеры

Электропневматический клапан	Пневматический клапан

Официальный дистрибьютор в России – ООО «Стекло Импекс»