Применение

•	Электропневматический блок клапанов на машинах BDF®

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Простота замены отдельного клапана в блоке

•	Возможность использования ручного управления

•	Отсутствие необходимости в картриджах

Решение MAC

| Функция | Кодировка (16 NC / 5 NO) | Мод. |
| --- | --- | --- |
| NC | 93A-AAB-000-DM-DDAA-4BA | EG92 |
| NO | 93A-AAB-000-DM-DDAA-4BA | EG93 |
| Плита | CBM093A | Exxx* |

*Кодификация блока зависит от требований клиента Необходимо проконсультироваться со специалистами

Решение MAC

Преимущества

•	Сбалансированная конструкция клапана для высокой пропускной способности, высокой скорости и точной повторяемости временных откликов

•	Возможность ручной коррекции

•	Сбалансированная конструкция и высокие усилия смещения для большей надежности

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Доступны все виды коннекторов

•	Отсутствие необходимости в картриджах

•	Четкое разграничение между NO и NC клапанами

•	Возможность быстрой замены клапана

Сокращение издержек

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внутренний пилот: от 2,5 до 8 бар

Внешний пилот: от 0 до 8 бар

Давление в пилоте:	от 2,5 до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка от 80°C до

100°C)         Степень фильтрации:	40µ               Диапазон температуры:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	11,7 мм

Пропускная способность:	3800 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита –класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Защита:	Эффект самоочищения

Время отклика:	При включении: 13 мс	При отключении: 10 мс

Мод. EG92 - EG93:	Уплотнители viton

Чертеж блока

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам