Существующее решение

•	Решение MAC по замене Numatics® на пушере (на машинах GPS®, Heye®, Emhart®, Bottero®, BDF®

)

Существующее решение

Пожелания клиентов

•	Быстрота и точность

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

•	Простота в обслуживании

Решение MAC

Решение MAC

Клапан:  92B-AAB-000-DM-DDAP-1DM Mod. GL01 (3 или 4 клапана)

База:	CBM092B-01CCAH-B003-HDT1 (если 3 клапана в сборе)

CBM092B-01CCAH-B004-HDT1 (если 4 клапана в сборе)

Модификация зависит от существующей сборки на заводе.

Преимущества

•	5/2 канальный клапан с новой запатентованной технологией 4-канального управляющего клапана способствует максимальной силе смещения в обоих направлениях

•	Возврат пружины в исходное положение после снятия нагрузки

•	Сбалансированный дизайн: нечувствительность к перепадам давления высокая пропускная способность клапана (1200 Nl/min), тогда как у конкурентов 800 Nl/мин

•	Специальное покрытие золотника: отсутствие силы трения и контакта металл-металл

•	Эффект самоочищения предотвращающий заклинивание

•	Запатентованные высокотемпературные уплотнители для увеличения срока службы клапана

•	Пожизненная гарантия на катушки МАС

•	100% прямая замена существующего решения

•	Клапаны МАС очень точные и быстрые

•	Время откликов клапанов:

|  | MAC 92 серия | Mark 8 | Mark 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERT | 8 мс | 10 мс | 14 мс |
| DRT | 7 мс | 32 мс | 38 мс |

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простой машин и меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха.

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внутренний пилот: от 1,3 до 8 бар

Внешний пилот: вакуум до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка от 80°C до

100°C)        Степень фильтрации:	40µ             Диапазон температур:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	6,6 мм

Пропускная способность:	1200 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 8 мс	При отключении: 7 мс

Мод. GL01:	Уплотнители viton

Чертеж решения МАС

Для более точных размеров нужна консультация с заводом