Применение

•	Картриджи для клапанных блоков на машинах Emhart®, GPS®, Heye®, Maul®, Bottero®

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Нечувствительность к загрязнениям

•	Продолжительный срок эксплуатации

•	Высокая надежность

Решение MAC

| Функция | Кодировка (16 NC / 5 NO) | Пропускная способность |
| --- | --- | --- |
| NC | EMA-NC-002 | 2600 Nl/мин |
| NO | EMA-NP-002 | 2600 Nl/мин |

Мод. EC28 для версии с двумя резьбовыми отверстиями на задней стороне картриджа для удобства извлечения

Преимущества

•	Взаимозаменяемость со стандартными типами клапанных блоков (Emhart®, GPS®, Heye®, Maul®, Bottero®)

•	Высокая пропускная способность и нечувствительность к перепадам давления

•	Сбалансированная конструкция и работа в области высоких сил для надежности срабатывания

•	Запатентованные высокотемпературные прокладки, позволяющие увеличить срок службы картриджа

•	Оптимизированы для работы совместно с пилотными клапанами МАСsolenoid®

•	Срок службы до 80 миллионов циклов

•	Мощная возвратная пружина для увеличения срока службы картриджа

•	Конструкция картриджа с единым корпусом для лучшей регулировки

•	Эффект самоочищения и отсутствие воздействия на уплотнители для увеличения срока службы

Экономия

•	Увеличение производства, экономия за счет уменьшения времени на простои и ремонт, меньшее количество запасных частей

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 5,5 бар

Давление в пилоте:	от 2,2 до 6 бар

NORMALLY CLOSED EMA-NC-002

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка от 80°C

до 100°C)                             Степень фильтрации:	40µ                                        Диапазон температур:	от -18°C до +65°C         Пропускная способность:	2600 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

NORMALLY OPEN EMA-NP-002

Время отклика:	При включении: 12 мс	При отключении: 16 мс

Примечания:	Уплотнение viton

Схема картриджа

1

1

2

1

| B C ITEM NO. | DESCRIPTION | PART NO. | QTY | QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O'RING | 17119-05 | 4 | 4 |
| 2 | RETAINER | 31092 | 1 | 1 |
| 3 | SPRING | 21335 | 1 | 1 |
| 4 | END SEAL | 17966-05 | 2 | 2 |
| 5 | SPOOL - NORMALLY CLOSED | 12642-05 | 1 |  |
| 6 | SPOOL STOP (BLACK) N.C. | 31091 | 1 |  |
| 8 | SPOOL - NORMALLY OPEN | 12643-05 |  | 1 |
| 9 | SPOOL CUSHION | 16583 | 1 | 1 |
| 10 | SPOOL STOP (NATURAL) N.O. | 31091-01 |  | 1 |
| 10 |  |  |  |  |

B

9

3

SHOWN

4

5  8

4	C

6  10

NOTE:

B    - LUBRICATE ASSEMBLY WITH

1

7