Применение

•	Решение MAC Valves по замене клапана пропорционального давления Ross® в механизме вставки плунжера на машинах

Heye® и GPS®.

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Точность и быстрота

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

Решение MAC

Решение MAC

PQE93A-AA10 Мод. Exxx

За дополнительной информацией следует обратиться к специалистам

Преимущества

•	Все достоинства клапанов MAC

•	Сбалансированная конструкция клапана для высокой пропускной способности, высокой скорости и точной повторяемости временных откликов

•	Система контроля защищает от загрязнения

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Контролируемое давление в пилоте не зависит от входного давления

•	Эффект самоочищения

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Наличие переходника

•	Повторяемость и стабильность временных откликов

•	Высокая пропускная способность: 3000 Nl/мин

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Технические характеристики

Общие данные	 Данные по пневматике

Диапазон температуры:	от 0 до 60°C	Давление на входе:	5 бар / 73 PSI

LED индикаторы:	Нет	Среды:	Сжатый воздух и инертные газы Вибрация:	Не влияет	Смазка:	Не требуется                                          Размер порта:	При установке базы		                                      Соединение:	M12 – 5 pins	Давление на выходе:	от 0 до 4 бар (от 0 до 58,4 PSI)  Установка:	Любая база	Отклонение:	+/- 5%

Минимальный объем:	1,5 литра

Данные по электрике	Пропускная способность:	3000 Nl/мин (Cv 3.0)

Распайка:

| Напряжение: |  | от 20,4 до 26,4 VDC | Pin 1: 24V |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющий сигнал: |  | от 4 до 20 mA | Pin 2: Set value (+): current 4-20 mA |
| Тип сигнала: |  | Дифференциал | Pin 3: 0V |
| Аналоговый сигнал: |  | от 4 до 20 mA | Pin 4: AMS 4-20 mA |

Вид

Сравнение с конкурентами

V (mA)

Command signal

Time (ms)

Pressure

(bar)

Pressure curve - Achieved

Time

Pressure curve: 	MAC Valves

Competition