Применение

•	Решение MAC по замене пушера Numatics® Mark 8 и Mark 15 (для машин GPS®, Heye®, Emhart®, Bottero®, BDF®)

Пожелания клиентов

•	Быстрота и точность

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

•	Простота в обслуживании

Решение MAC

Прежнее решение

Решение MAC

Клапан:	92A-AAB-000-DM-DDDP-1DM-9 Мод. GL03

База Mark8:   M-92007-01P (internal pilot single solenoid plug-in)                     M-92007-03P       (external pilot single solenoid plug-in)

База Mark15:   M-92008-01P (internal pilot single solenoid plug-in)            M-92008-03P (external pilot single solenoid plug-in)

За информацией по кодификации следует обратиться к специалистам

Преимущества

•	5/2-канальный клапан с запатентованным 4-канальным пилотом обеспечивает высокие усилия смещения в обоих направлениях

•	Возврат пружины в исходное положение после снятия нагрузки

•	Сбалансированный золотник, нечувствительный к перепадам давления, для обеспечения высокой пропускной способности

•	Короткий рабочий ход поршня для достижения высокой пропускной способности (1200 Nl/мин в сравнении с конкурентами 800 Nl/мин)

•	Отсутствия трения металл-металл в клапане

•	Эффект самоочищения предотвращает заклинивание клапана

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Точность и быстрота

•	Время отклика:

|  | MAC 92 серия | Mark 8 | Mark 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERT | 8 мс | 10 мс | 14 мс |
| DRT | 7 мс | 32 мс | 38 мс |

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха.

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внутренний пилот: от 1,3 до 8 бар

Внешний пилот: вакуум до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка от 80°C до

100°C)               Степень фильтрации:	40µ                     Диапазон температуры:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	6,6 мм

Пропускная способность:	1200 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 8 мс	При отключении: 7 мс

Мод. GL03:	Уплотнители и золотник из материала viton

Размеры

MAC 92 series

MAC 92 series to Mark 8 adapter block assembly

154.4

Numatics Mark 8 base

All dimensions shown are in millimeters

161.0

Single

Solenoid	177.5

Double

Solenoid