Применение

•	MAC 35 серия для замены пилотников в электропневматическом блоке клапанов на машинах BDF©

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Полная взаимозаменяемость

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

•	Мощный соленоид

Решение MAC

Решение MAC

•	Электропневматический клапан:

35A-B00-DDDA-4BA Мод. EJ72

•	Переходная пластина:

Необходимо проконсультироваться со специалистами

Преимущества

•	3/2-канальный клапан с внедрением новых технологий MAC

•	Сбалансированная конструкция клапана для высокой пропускной способности, высокой скорости и точной повторяемости временных откликов

•	Возможность ручной коррекции

•	Короткий рабочий ход поршня для достижения высокой пропускной способности (до 100 Nl/мин на клапан) при компактных размерах

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Доступны все виды коннекторов

•	Защитная крышка на блок клапанов

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Официальный дистрибьютор в России – ООО «Стекло Импекс»

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ                  Диапазон температуры:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	1,9 мм

Пропускная способность:	100 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	24V=/5.4W	При включении: 6 мс	При отключении: 2 мс

Мод. EJ72:	Устойчивость к высоким температурам

Размеры

Официальный дистрибьютор в России – ООО «Стекло Импекс»