Применение

•	Вертифлоу на машинах Emhart

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Нечувствительность к загрязнениям и колебаниям давления

•	Продолжительный срок эксплуатации

•	Полная взаимозаменяемость

Решение MAC

•	411A-D0A-DM-DDAJ-2JA Мод. 2897

•	MV-B1A-AAAA-DM-DDAJ-1JC Мод. T65C

Преимущества

•     Наибольшие усилия смещений в обоих направлениях

•	Возврат пружины в исходное положение после снятия нагрузки

•	Сбалансированный золотник, нечувствительный к перепадам давления, для обеспечения высокой пропускной способности

•	Короткий рабочий ход поршня для обеспечения высокой пропускной способности

•	Отсутствие трения металл-металл в клапане

•	Управляющий клапан со сбалансированным золотником, обеспечивающим высокую пропускную способность, быстроту и точную повторяемость временных откликов

•	Эффект самоочищения предотвращает заклинивание клапана

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации клапана

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

Сокращение издержек

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

MAC 400 серия

MAC ISO1

Официальный дистрибьютор в России – ООО «Стекло Импекс»

Технические характеристики – 400 серия

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	от 2,5 до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Фильтрация:	40µ                Диапазон температуры:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	6,2 мм

Пропускная способность:	1000 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 7,3 мс	При отключении: 5,3 мс

Технические характеристики – ISO1

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	от 2,5 до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ             Диапазон температуры:	от -18°C до 80°C Диаметр отверстия:	7,8 мм

Пропускная способность:	До 1800 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 11,3 мс	При отключении: 7,8 мс

Размеры

400 серия NAMUR Mount	ISO1

Официальный дистрибьютор в России – ООО «Стекло Импекс»