Применение

•	Электропневматический блок клапанов на машины NIS Emhart®.

Пожелания клиентов

•	Нечувствительность к загрязнению

Прежнее решение

•	Простота замены отдельного клапана в блоке

•	Отсутствие необходимости в картриджах

Решение MAC

| Функция | Кодировка | Мод. |
| --- | --- | --- |
| NC | 54A-CB-000-DM-DEWJ-1FM | EG64 |
| NO | 54A-DB-000-DM-DEWJ-1FM | EG64 |
| Плита | ECD54A | EG31 |

За информацией по кодификации обращайтесь к специалистам.

Преимущества

•	Клапан 3/2 с запатентованным 4-канальным пилотом обеспечивает высокие усилия смещения в обоих направлениях

•	Сбалансированная конструкция клапана для высокой пропускной способности, высокой скорости и точной повторяемости временных откликов

•	Короткий рабочий ход поршня для достижения высокой пропускной способности (до 5000 Nl/мин на клапан) при компактных размерах

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Отсутствие потребности в картриджах и пилотах

•	Возможность заказа защитной крышки

Решение MAC

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внешний пилот: от 0 до 8 бар

Давление в пилоте:	от 2,5 до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка от 80°C

до 100°C)       Степень фильтрации:	40µ                 Диапазон температуры:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	13,5 мм

Пропускная способность:	5000 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Защита:	Эффект самоочищения

Время отклика:	При включении: 5 мс	При отключении: 5 мс

Мод. EG64 :	Уплотнители viton (устойчивость к высоким температурам)

Блок