Применение

•	MAC ISO 2 для замены Numatics AV12 и A8 на машинах Emhart®, Bottero®, BDF®, GPS® и Heye®.

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Быстрота и точность

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

•	Простота в обслуживании

Решение MAC

•	Электропневматический клапан:

MV-B2A-AAAA-DM-DDAJ-1JC Мод. GL01 (Внутренний пилот)

Пневматический клапан:

MV-R2A-BACF Мод. GL01 (Внутренний пилот)

Переходная пластина:

NE-P2001

Решение MAC

- Возможность заказа клапана с внешним пилотом

- За дополнительной информацией по модификации следует обратиться к специалистам

Преимущества

•	5/2-канальный клапан с запатентованным 4-канальным пилотом обеспечивает высокие усилия смещения в обоих направлениях

•	Запоминающая пружина

•	Сбалансированный золотник, нечувствительный к перепадам давления, для обеспечения высокой пропускной способности

•	Короткий рабочий ход поршня (3000 Nl/мин)

•	Отсутствие трения металл-металл в клапане

•	Эффект самоочищения предотвращает заклинивание клапана

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Точность и быстрота

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха.

Электропневматический клапан

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внутренний пилот: от 1,3 до 8 бар

Давление в пилоте:	от 1,3 до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C and 100°C)

Степень фильтрации:	40µ               Диапазон температуры:	от -18°C до 80°C Диаметр отверстия:	10,5 мм

Пропускная способность:	3000 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 10 мс	При отключении: 9,6 мс

Мод. GL01:	Уплотнители viton

Пневматический клапан

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 10 бар

Давление воздуха:	от 1,3 до 10 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ               Диапазон температур:	от -18°C до 80°C Диаметр отверстия:	10,6 мм

Пропускная способность:	3100 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Мод. GL01:	Уплотнители viton

Размеры

Электропневматический клапан	Пневматический клапан