Применение

•	Пропорциональный регулятор давления на плунжерном механизме на машинах Emhart®.

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Нечувствительность к загрязнениям

•	Надежное и точное срабатывание

•	Скорость

Решение MAC

PQE93A-AA10 Mod XMF5

Для описания других модификаций необходимо проконсультироваться у специалистов

Преимущества

•	Все преимущества клапанов MAC (ожидается патент)

•	Сбалансированный дизайн, обеспечивающий высокую пропускную способность, высокую скорость и четкость временных откликов

•	Система контроля защищена от возможных загрязнений

•	Запатентованные высокотемпературные уплотнители обеспечивают долгий срок службы

•	Давление в управляющем клапане не зависит от выходного давления

•	Эффект самоочищения даже в условиях загрязненной среды

•	100% прямая замена

•	Поставка коннекторов (соединителей)

•	Четкая повторяемость срабатывания и стабильность работы клапана

•	Высокая пропускная способность 3000 Nl/мин

Решение MAC

Экономия

•	Увеличение производства, сокращение времени на ремонт и простои, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха, долгий срок службы

Технические характеристики

Общие характеристики	Данные по пневматике

Диапазон температур:	от 0 до 60°C	Давление на входе:	5 бар / 73 PSI

LED индикаторы:	Нет	Среды:	Сжатый воздух и иинертные газы Вибрация:	Не влияет	Смазка:	Не требуется                               Размер порта:	При установке базы		                                                       Соединение:	M12 - 5 pins	Давление на выходе:	от 0 до 4 бар (0 to 58,4 PSI) Установка:	Любая база	Отклонение:	+/- 5%

Минимальный объем:	1,5 литра

Данные по электрике	Пропускная способность:	3000 Nl/мин (Cv 3.0)

Распайка:

| Напряжение: |  | от 20,4 до 26,4 VDC | Pin 1: 24V |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющий сигнал: |  | от 4 до 20 mA | Pin 2: Set value (+): current 4-20 mA |
| Тип сигнала: |  | Дифференциал | Pin 3: 0V |
| Аналоговый сигнал: |  | от 4 до 20 mA | Pin 4: AMS 4-20 mA |

Pin 5: FE

Вид

Exhaust valve shifts

Сравнение с конкурентами

Exhaust	Inlet

V (mA)

Command signal

High accuracy of achieved pressure

Stability of required pressure

Pressure

(bar)

0.6 B

0.4 B

Time (ms)

Quick dump of pressure

0.0 B

Pressure curve:	MAC Valves

Competition

Time