Применение

•	MAC ISO2 для замены Numatics® 91957 на машинах Emhart®, Bottero®, BDF®, Maul®, GPS®, Heye®.

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Полная взаимозаменяемость

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

•	Простота в обслуживании

Решение MAC

Решение MAC

•	Пневматический клапан:

MV-A2B-B111 Мод. EJ96

•	Переходная пластина:

Необходимо проконсультироваться со специалистами

- За дополнительной информацией по модификации необходимо проконсультироваться со специалистами

Преимущества

•	5/2-канальный клапан с запатентованным 4-канальным пилотом обеспечивает высокие усилия смещения в обоих направлениях

•	Запоминающая пружина

•	Сбалансированный золотник, нечувствительный к перепадам давления, для обеспечения высокой пропускной способности

•	Короткий рабочий ход поршня (3000 Nl/мин)

•	Отсутствие трения металл-металл в клапане

•	Эффект самоочищения предотвращает заклинивание клапана

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Точность и быстрота

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 10 бар

Давление воздуха:	от 1,7 до 10 бар (≥ давление в главном клапане)

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ                                              Диапазон температуры:	от -18°C до 80°C                 Пропускная способность:	3000 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Мод. EJ96:	Уплотнители viton

Тип конфигурации