Применение

•	Замена блока клапанов на машинах Maul® клапанами MAC Valves.

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Точность и быстрота

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

•	Простота в обслуживании

Решение MAC

Решение MAC

•	Клапаны

NC : 93A-ABB-000-DM-DDAJ-1JD  Мод. EG94

NO: 93A-ABB-000-DM-DDAJ-1JD  Мод. EG95

•	База:

Необходимо проконсультироваться со специалистами

За дополнительной информацией по кодификации следует обратиться к специалистам

Преимущества

•	5/2-канальный клапан с запатентованным 4-канальным пилотом обеспечивает высокие усилия смещения в обоих направлениях

•	Сбалансированная конструкция клапана для высокой пропускной способности, высокой скорости и точной повторяемости временных откликов

•	Возможность ручной коррекции

•	Короткий рабочий ход поршня для достижения высокой пропускной способности (до 3400 Nl/мин на клапан) при компактных размерах

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Отсутствие потребности в картриджах и пилотах

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Внутренний пилот: от 1,3 до 8 бар; внешний пилот: вакуум до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ             Диапазон температуры:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	11,7 мм

Пропускная способность:	3400 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – Класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 13 мс	При отключении: 10 мс

Специальные модификации:	Уплотнители viton

Прямая замена