Применение

•	Решение MAC Valves по отстрелу бутылок на инспекционном оборудовании для зоны холодного конца

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Нечувствительность к перепадам давления и загрязнению

•	Высокая пропускная способность при компактных размерах

•	Высокая скорость работы клапана

•	Точная повторяемость временных откликов

Решение MAC

Решение MAC

MAC 55 серии:

55B-XX-PI-611XX Мод. RPTE

MAC 52 серии:

52A-11-X0A-DM-DXXJ-1XX Мод. RPTE

- За дополнительной информацией по кодификации следует обратиться к специалистам

- Необходимо согласовать размер портов, напряжение и тип коннектора

Преимущества

•	Сбалансированный золотник, нечувствительный к перепадам давления

•	Короткий рабочий ход поршня для достижения высокой пропускной способности (от 1500 до 2200 Nl/мин)

•	Большая поверхность поршня обеспечивает высокое усилие смещения

•	Гарантия максимального давления в пилоте

•	Возврат за счет давления и пружины

•	Отсутствие трения металл-металл в клапане

•	Эффект самоочищения предотвращает заклинивание клапана

•	Сбалансированный затвор пилотного клапана для высокой пропускной способности, быстрой и точной повторяемости временных откликов

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Технические характеристики – 52 серия

Сжатый воздух, вакуум, инертные газы Среды:

Диапазон давления:

Смазка:

Степень фильтрации:

Диапазон температуры:

Диаметр отверстия:

Пропускная способность:

Катушка:

Диапазон напряжения:

Время отклика:

Внутренний пилот: от 1,3 до 8 бар – Внешний пилот: вакуум до 8 бар

Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

40µ

от -18°C до +50°C

7,3 мм

1500 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Герметичная защита – Класс A – 100% ED

от -15% до +10% от номинального давления

При включении: 7,3 мс	При отключении: 5,3 мс

Технические характеристики – 55 серия

Сжатый воздух, вакуум, инертные газы Среды:

Диапазон давления:

Давление в пилоте:

Смазка:

Степень фильтрации:

Диапазон температур:

Пропускная способность:

Катушка:

Диапазон напряжения:

Время отклика:

от 2 до 10 бар

от 2 до 10 бар

Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

40µ

от -18°C до +50°C

До 2200 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Герметичная защита – класс A – Продолжительный срок эксплуатации

от -15% до +10% от минимального напряжения

При включении: 9 мс	При отключении: 4,8 мс

Сравнение времени отклика

Vs.

MAC 52 серия	Конкурент

ERT	DRT

MAC 52 series

Competition

Competition

MAC 52 series