Применение

Пилотный блок MAC Valves на машинах Emhart®, Bottero®, Heye®, GPS® и Maul®.

Прежнее решение

Пожелания клиентов

•	Мощная катушка

•	Нечувствительность к загрязнению

•	Надежность – продолжительный срок эксплуатации

•	Простота замены блока клапанов

Решение MAC

Решение MAC

|  | Функция | Кодировка | Мод. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапан | NC/NO | PPE-614BA | E518 | 21 |
| Блок | / | EBMPPE | E507 | 1 |

- Для дополнительной информации по кодификации следует обратиться к специалистам

Преимущества

•	3/2-канальный клапан с новой технологией MAC

•	Сбалансированная конструкция клапана для высокой пропускной способности, высокой скорости и точной повторяемости временных откликов

•	Возможность ручной коррекции

•	Короткий рабочий ход поршня для достижения высокой пропускной способности (до 180 Nl/мин на клапан) при компактных размерах

•	Запатентованные уплотнители для продолжительного срока использования

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

•	Доступны все виды коннекторов

•	Защитная крышка может быть установлена на блок

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 10 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ                       Диапазон температур:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	2 мм

Пропускная способность:	180 Nl/мин (при 6 бар, ∆ P=1бар)

Катушка:	Герметичная защита – класс A                             Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения     Время отклика:	При включении: 4 мс	При отключении: 2 мс

Мод. E518:	Возможность ручной коррекции

Размеры

63.7

41.3

Cylinder  Port

21  X Dia. 2.3

27.0

1" BSPP

164.9

60.2

38.9

79.0

29.0

525.4

38.0	69.7	124.0	124.0	128.8

MTG HOLES

8 x Dia 10

60.1

169.6

124.0	124.0