Применение

•	Механизмы выдува и охлаждения

Пожелания клиентов

Прежнее решение

•	Нечувствительность к загрязнению и перепадам давления

•	Высокая пропускная способность при небольших размерах клапана

•	Высокая скорость работы клапана

Решение MAC

•	Электропневматический клапан:

Манифолд (база):	U0249-EB25	(Размер порта 1’’) Клапан для базы:	67A-A1-GAB-DM-DDAJ-1JC Мод. GL01

Клапан без базы:	67A-A1-CAB-DM-DDAJ-1JC Мод. GL01 (3/4’’)

67A-A1-DAB-DM-DDAJ-1JC Мод. GL01 (1’’)

•	Пневматический клапан:

Манифолд (база):	U0249-EB25	(Размер порта 1’’)       Клапан для базы:	67A-A3-GRB-RE Мод. EB18

Все клапаны должны быть с внешним пилотным управлением

Для определения конкретной модификации необходимо обратиться к специалистам

Преимущества

•	Клапан 3/2 с запатентованным 4-канальным пилотом обеспечивает высокие усилия смещения в обоих направлениях.

•	Возврат пружины в исходное положение после снятия нагрузки

•	Сбалансированная конструкция золотника, нечувствительного к перепадам давления, обеспечивает высокую пропускную способность клапана

•	Короткий рабочий ход поршня для достижения высокой пропускной способности  (20000 Nl/мин)

•	Отсутствие трения металл-металл в клапане

•	Быстрота и повторяемость временных откликов

•	Эффект самоочищения предотвращает заклинивание клапана

•	Запатентованные высокотемпературные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации

•	Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку

•	Предполагаемый срок службы – 100 миллионов циклов

•	100% взаимозаменяемость с существующими решениями

Экономия

•	Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха.

Решение MAC

Электропневматический клапан

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 8 бар

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ                 Диапазон температур:	от -18°C до +80°C Диаметр отверстия:	26,8 мм

Пропускная способность:	3/4’’: 14500 Nl/мин – 1’’: 20000 Nl/мин

Катушка:	Герметичная защита – класс F – 100% ED

Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения

Время отклика:	При включении: 21 мс	При отключении: 21 мс

Пневматический клапан

Среды:	Сжатый воздух, воздух, инертные газы

Диапазон давления:	Вакуум до 8 бар

Давление воздуха:	от 1,3 до 8 бар (должно быть больше, чем в пилотном клапане)

Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)

Степень фильтрации:	40µ             Диапазон температур:	от -18°C до +80°C   Диаметр отверстия:	26,8 мм

Пропускная способность:	3/4’’: 14500 Nl/мин - 1’’: 20000 Nl/мин

Размеры

Электропневматический клапан	Пневматический клапан